01. 선박 배관용 밸브 음향기반 정비매뉴얼

Maintenance Manual for Valve Acoustic Condition Monitoring

작성 목적: 2주차 데이터 정제 및 분석 결과를 3주차 Vector DB 구축과 RAG 구현에 연결하기 위한 제출용 산출물

# 1. 문서 개요

본 정비매뉴얼은 선박 배관 계통에 설치된 밸브의 예방정비, 상태진단 및 음향 기반 이상탐지를 수행하기 위한 기술문서이다. 데이터 기반 판정기준은 Valve Dataset의 WAV 파일 4,170개에서 추출한 RMS, Dominant Frequency, Spectral Centroid 통계값을 근거로 설정하였다.

# 2. 적용 범위

Ball Valve, Gate Valve, Globe Valve, Butterfly Valve, Check Valve

Sea Water, Fresh Water, Air, N2, Hydraulic Oil 등 일반 선박 배관 유체

정상 운전음과 이상음의 상대적 변화를 활용하는 상태감시 업무

RAG 시스템에 투입할 정비 지식문서의 원천 자료

# 3. 밸브 주요 구성품 및 고장모드

| 구성품 | 역할 | 주요 고장모드 | 대표 음향 징후 |
| --- | --- | --- | --- |
| Body | 유체 통로 형성 | 부식, 균열 | 저주파 진동 증가 |
| Seat | 밀폐 유지 | 마모, 이물질 끼임 | RMS 증가, 고주파 누설음 |
| Stem | 개폐력 전달 | 마모, 편심 | 주기적 충격음 |
| Packing | Stem 누설 방지 | 노화, 체결력 저하 | Spectral Centroid 증가 |
| Actuator | 자동 개폐 | 기어 마모, 제어 불량 | 반복 충격음, Peak 증가 |

# 4. 예방정비 주기

| 구분 | 주기 | 점검 내용 | 기록 항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일상점검 | 매일 | 누설, 소음, 외관 이상 여부 | 운전압력, 온도, 육안 이상 |
| 정기점검 | 월 1회 | 음향/진동 측정 및 추세 확인 | RMS, Dominant Frequency, Centroid |
| 예방정비 | 6개월 | Packing 체결, Seat 상태 확인 | 분해점검 결과, 교체 부품 |
| 정밀진단 | 연 1회 | FFT/MFCC 상세 분석, Trend 비교 | 분석 리포트, 조치 이력 |

# 5. 데이터셋 기반 상태판정 기준

상태판정은 절대 규격값이 아니라 본 데이터셋의 평균(μ)과 표준편차(σ)를 이용한 Z-Score 기반 기준으로 설정하였다. 이는 설비별 Baseline을 확보한 후 변화율을 판단하는 상태감시 방식에 적합하다.

| Feature | 평균 μ | 표준편차 σ | NORMAL | WARNING | ALERT | DANGER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RMS | 0.076646 | 0.020819 | < 0.097 | 0.097~0.118 | 0.118~0.139 | >= 0.139 |
| Dominant Frequency(Hz) | 209.208 | 240.763 | < 450.0 | 450.0~690.7 | 690.7~931.5 | >= 931.5 |
| Spectral Centroid(Hz) | 2469.165 | 352.710 | < 2821.9 | 2821.9~3174.6 | 3174.6~3527.3 | >= 3527.3 |

# 6. 상태별 정비 방침

| 상태 | 정비 방침 | 현장 조치 |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | 정상 운전 유지 | 월별 추세 데이터 누적 |
| WARNING | 모니터링 강화 | 재측정, 운전조건 확인, 체결부 점검 |
| ALERT | 계획정비 수립 | 밸브 분해점검 계획, Packing/Seat 예비품 확인 |
| DANGER | 즉시 정비 또는 운전 제한 | 안전조치, 격리, 누설점검, 필요 시 밸브 교체 |

그림 1. RMS Energy Distribution

그림 2. Dominant Frequency Distribution

그림 3. Spectral Centroid vs RMS Scatter

# 7. 정비 후 확인사항

정비 전후 RMS 감소 여부 확인

FFT Peak 신규 발생 또는 소멸 여부 확인

Spectral Centroid가 Baseline 영역으로 복귀했는지 확인

Leak Test 또는 압력 유지 시험 결과 기록

정비 이력 및 분석 파일을 Vector DB 업데이트 후보 문서로 저장

# 8. 참고 기준 및 출처

Valve Dataset 분석 결과: 4,170개 WAV, 16 kHz, 8 Channel, 10 sec

ISO 17359: Condition monitoring and diagnostics of machines

ISO 13374: Condition monitoring data processing

ISO 20816: Mechanical vibration evaluation

MIMII Dataset 방법론: 산업기계 음향 이상탐지 공개 데이터셋