02. Valve Trouble Shooting Guide

고장 증상-원인-조치 중심 RAG 핵심 지식문서

작성 목적: 2주차 데이터 정제 및 분석 결과를 3주차 Vector DB 구축과 RAG 구현에 연결하기 위한 제출용 산출물

# 1. 활용 목적

Trouble Shooting Guide는 RAG 검색에서 가장 직접적으로 활용되는 문서이다. 사용자가 “RMS가 높고 고주파 Peak가 있습니다”와 같이 질문하면, 본 문서의 증상-원인-조치 구조가 검색되어 LLM 답변의 근거가 된다.

## Seat Leakage

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대표 증상 | RMS 증가, 고주파 누설음, 압력 저하 |
| 가능 원인 | Seat 마모, 이물질 유입, 디스크 손상 |
| 권장 조치 | 배관 격리 → 압력 제거 → 밸브 분해 → Seat 점검/세척 → 필요 시 교체 → 재조립 → Leak Test |
| RAG 검색 키워드 | Seat Leakage, RMS, FFT Peak, valve noise, maintenance |

## Packing Leakage

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대표 증상 | Stem 부위 누설, Centroid 증가, 미세 누설음 |
| 가능 원인 | Packing 노화, Gland 체결력 부족, Stem 표면 손상 |
| 권장 조치 | Gland 체결 토크 확인 → Packing 교체 → Stem 표면 검사 → 재측정 |
| RAG 검색 키워드 | Packing Leakage, RMS, FFT Peak, valve noise, maintenance |

## Cavitation

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대표 증상 | 자갈 튀는 소리, FFT Peak 증가, 진동 증가 |
| 가능 원인 | 과도한 압력강하, 밸브 개도 조건 부적절, 유속 과다 |
| 권장 조치 | 운전압력/개도 조건 조정 → 밸브 선정 재검토 → 배관 조건 확인 |
| RAG 검색 키워드 | Cavitation, RMS, FFT Peak, valve noise, maintenance |

## Bearing 또는 Actuator Wear

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대표 증상 | 주기적 충격음, 반복 Peak 발생, Crest Factor 증가 |
| 가능 원인 | 베어링 마모, 기어 백래시, 윤활 부족 |
| 권장 조치 | 윤활 상태 확인 → 기어/베어링 점검 → 마모품 교체 |
| RAG 검색 키워드 | Bearing 또는 Actuator Wear, RMS, FFT Peak, valve noise, maintenance |

## Loose Fastener / Mounting Issue

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대표 증상 | 저주파 진동 증가, 구조물 공진, 반복 충격 |
| 가능 원인 | 체결 불량, 지지대 느슨함, 배관 Support 문제 |
| 권장 조치 | 볼트 체결 확인 → Support 보강 → 재측정 |
| RAG 검색 키워드 | Loose Fastener / Mounting Issue, RMS, FFT Peak, valve noise, maintenance |

## Foreign Object / Debris

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대표 증상 | 간헐적 충격음, 불규칙 Peak |
| 가능 원인 | 이물질 유입, 필터 파손 |
| 권장 조치 | 라인 Flush → Strainer 확인 → 내부 세척 |
| RAG 검색 키워드 | Foreign Object / Debris, RMS, FFT Peak, valve noise, maintenance |

# 2. 증상 기반 빠른 판정표

| 관측 증상 | 우선 의심 고장 | 확인 Feature | 초기 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| RMS 단독 증가 | 누설 또는 충격음 증가 | RMS, Peak | 재측정 후 누설 확인 |
| Dominant Frequency 급증 | 충격/마찰/구조 진동 | FFT Peak | 체결부 및 지지대 점검 |
| Spectral Centroid 증가 | 고주파 누설 | Centroid, MFCC | Packing/Seat 점검 |
| RMS+Centroid 동시 증가 | 미세누설 가능성 | RMS, Centroid | Leak Test, 운전조건 확인 |
| Crest Factor 증가 | 충격성 이상음 | Peak, Crest Factor | Actuator/Bearing 점검 |

# 3. 상태별 의사결정 규칙

| 판정 | 조건 | 권장 의사결정 |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | 모든 Feature가 μ+1σ 이하 | 정상 운전, 추세 기록 |
| WARNING | 1개 이상 μ+1σ 초과 | 동일 조건에서 재측정, 모니터링 주기 단축 |
| ALERT | 1개 이상 μ+2σ 초과 | 계획정비 및 부품 준비 |
| DANGER | 1개 이상 μ+3σ 초과 | 안전조치 후 즉시 점검/정비 |

그림 1. Frequency Band Energy Distribution

그림 2. FFT Spectrum